Relatório de Briefing: Produção de Bitcoin com Energia Geotérmica

Fonte: Ehyaei MA, Esmaeilion F, Shamoushaki M, Afshari H, Das B. The feasibility study of the production of Bitcoin with geothermal energy: case study. Energy Sci Eng. 2024;12:755‐770. doi:10.1002/ese3.1648

Tema principal: O artigo investiga a viabilidade de utilizar energia geotérmica para a produção de Bitcoin, analisando os aspetos energéticos, exergéticos e económicos de um sistema multigeracional que produz eletricidade, refrigeração e Bitcoin.

Ideias e factos importantes:

Motivação: O consumo crescente de eletricidade na mineração de Bitcoin, levanta preocupações ambientais devido à dependência de combustíveis fósseis. A energia renovável, particularmente a geotérmica, surge como uma alternativa promissora.

Descrição do Sistema: O sistema proposto consiste num ciclo a vapor geotérmico, um ciclo de dióxido de carbono (CO2) e uma linha de gás natural liquefeito (GNL). O condensador do ciclo a vapor atua como evaporador para o ciclo de CO2, enquanto a linha de GNL absorve o calor dissipado pelo ciclo de CO2. Parte da eletricidade gerada é usada para mineração de Bitcoin.

Modelagem e Validação: O estudo utiliza modelagem matemática para analisar o desempenho energético, exergético e económico do sistema. Os resultados são validados com dados da Central Geotérmica de Kamojang na Indonésia e pesquisas anteriores sobre ciclos de CO2 e GNL.

Desempenho Energético e Exergético: O sistema gera 4202 kW de eletricidade e 19.613 kW de refrigeração. A eficiência energética é de 45,8%, enquanto a eficiência exergética é de 38,1%. A produção de Bitcoin reduz ambas as eficiências, pois a mineração em si não possui valor energético ou exergético.

"Neste ciclo, se mais energia for gasta na produção de Bitcoin como um produto, as eficiências energéticas e exergética do ciclo são reduzidas. Porque o Bitcoin em si não é valioso em termos de energia e exergia."

Análise Económica: A viabilidade económica do sistema é avaliada usando indicadores como o período de retorno do investimento (PP), o período de retorno simples (SPP), o valor presente líquido (NPV) e a taxa interna de retorno (IRR). Os resultados demonstram que a produção de Bitcoin melhora significativamente os indicadores económicos do sistema, especialmente quando o preço do Bitcoin é alto.

"Considerando o preço médio do Bitcoin durante os anos 2015–2022 e se 100% da eletricidade gerada pelo sistema for gasta na produção de Bitcoin, o período de retorno em 2018, 2021 e 2022, quando o preço do Bitcoin é igual a US$ 13.412,4, US$ 21.398,8 e US$ 47.743,0, respetivamente, são inferiores à linha de base."

Impacto do Preço do Bitcoin: A análise de sensibilidade revela que a rentabilidade do sistema está intrinsecamente ligada ao preço flutuante do Bitcoin. A produção de Bitcoin é mais economicamente viável quando os preços do Bitcoin são elevados.

Recomendações: O estudo recomenda considerar o preço do Bitcoin e a eletricidade local ao avaliar a viabilidade da integração da produção de Bitcoin em centrais geotérmicas. Incentivos governamentais podem ser eficazes em promover esta integração, impulsionando a utilização de energia renovável.

Conclusão:

O estudo demonstra que a produção de Bitcoin usando energia geotérmica é tecnicamente viável e potencialmente lucrativa. A integração de mineração de Bitcoin em centrais geotérmicas pode ser uma solução sustentável para mitigar as preocupações ambientais associadas à mineração de Bitcoin, ao mesmo tempo que fornece benefícios económicos. No entanto, a flutuação do preço do Bitcoin representa um risco que requer uma análise cuidadosa e estratégias de mitigação.